# ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ Р 12.4.026-2001

| Цветографическое изображение | Смысловое значение, Рекомендуемые размеры знака | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Пожарный кран 100х100 200х200 | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
|  | Пожарный кран / О пожаре звонить 01 120х180 | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
|  | Огнетушитель 100х100 150х150 200х200 | В местах размещения огнетушителя |
|  | Телефон для использования при пожаре пленка 100х100 | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану |
|  | Пожарная лестница 200х200 | В местах нахождения пожарной лестницы |
|  | Кнопка включения установок (систем пожарной автоматики) 100х100 200х200 | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги |
|  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги 100х100 200х200 | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |

#### ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

| Цветографическое изображение | Смысловое значение, Рекомендуемые размеры знака | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Направление к эвакуационному выходу направо 150х300 | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
|  | Направление к эвакуационному выходу налево 150х300 | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
|  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний и левосторонний) 200х200 | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
|  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (правосторонний и левосторонний) 200х200 | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
|  | Указатель выхода 150х300 | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
|  | Указатель запасного выхода 150х300 | Над дверями запасного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к запасному выходу |

#### ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

| Цветографическое изображение | Смысловое значение, Рекомендуемые размеры знака | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | 220 В 15х30 | Над каждой розеткой |
|  | Работать здесь 250х250 | В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивается на рабочем месте. В ОРУ при наличии защитных ограждений рабочего места вывешивают в месте прохода за ограждение |
|  | Заземлено 100х200 | В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивается на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, а также на ключах и кнопках дистанционного управления |
|  | НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работают люди 100х200 | В электроустановках всех классов напряжения. Вывешивается на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до 1000 В (автоматах, рубильниках, выключателях), при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место. На присоединениях до 1000 В, не имеющих в схеме коммутационных аппаратов, плакат вывешивается у снятых предохранителей |
|  | НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Работа на линии 100х200 | В электроустановках всех классов напряжения. Вывешивается на приводах, кнопках и ключах управления тех коммутационных аппаратов, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой выполняют работу работники |
|  | НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЕТ! 150х300 | Вывешивается в РУ на конструкциях, соседних с той, которая предназначена для подъема работников к рабочему месту, расположенному на высоте |
|  | ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 150х300 | Вывешивается надписью наружу на оборудовании, на ограждениях токоведущих частей при подготовке рабочего места для проведения испытания повышенным напряжением. |
|  | РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Повторно не включать! 100х200 | Вывешивается на ключах управления выключателей ремонтируемых ВЛ при выполнении работ под напряжением |
|  | ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН | В ОРУ напряжением 330 кВ и выше. Устанавливается на высоте 1,8 м от уровня планировки на ограждениях участков, на которых уровень напряженности электрического поля выше 15 кВ/м: - на маршрутах обхода ОРУ; - вне маршрутов обхода ОРУ, но в местах, где возможно пребывание работников, выполняющих другие работы(например, под низко провисшей ошиновкой оборудования или системы шин) Плакат необходимо крепить на специально для этого предназначенном столбе высотой 1,5-2 м. |

#### ЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО И САНИТАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Цветографическое изображение | Смысловое значение, Рекомендуемые размеры знака | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Аптечка первой медицинской помощи 100х100 | На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи |

#### ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

| Цветографическое изображение | Смысловое значение, Рекомендуемые размеры знака | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается курить 200х200 | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
|  | Проход запрещен 200х200 | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. |
|  | Запрещается пользоваться открытым огнем 200х200 | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре |
|  | Запрещается движение средств напольного транспорта 200х200 | Устанавливается в местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например, погрузчики или напольные транспортеры) |
|  | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать 200х200 | Устанавливается на пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах |
|  | Доступ посторонним запрещен 200х200 | Устанавливается на дверях помещений, у входа на объекты, участки и проч., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) |
|  | Запрещается тушить водой. 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара. |
|  | Запрещается использовать в качестве питьевой воды 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | В местах расположения тех водопроводов и емкостей с технической водой, не пригодных для питья.. На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, не пригодной для питья и бытовых нужд.. |
|  | Запрещается движение средств напольного транспорта 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | В местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например, погрузчики или напольные транспортеры). |
|  | Запрещается прикасаться. Опасно 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно.. |
|  | Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током |
|  | Не включать! 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах |
|  | Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимуляторами сердечной деятельности |
|  | Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмов |
|  | Запрещается вход (проход) с животными 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными. |
|  | Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами. |
|  | Запрещается разбрызгивать воду 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду. |
|  | Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля. |
|  | Запрещение (прочие опасности или опасные действия) | Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью. |
|  | Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака может быть расширена. |
|  | Запрещается принимать пищу 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена. |

#### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

| Цветографическое изображение | Смысловое значение, Рекомендуемые размеры знака | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Опасность поражения электрическим током 080х080 100х100 150х150 | На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов |
|  | Внимание. Автопогрузчик 200х200 | В помещениях и участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы |
|  | Пожароопасно. Легко-воспламеняющиеся вещества 200х200 | На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами |
|  | Аккумуляторные батареи 150х150 | В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей |
|  | Внимание. Опасность (прочие опасности) 200х200 | На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам |
|  | Осторожно. Горячая поверхность 200х200 | На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности |

#### ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

| Цветографическое изображение | Смысловое значение, Рекомендуемые размеры знака | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Работать в защитных очках 200х200 | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
|  | Работать в защитной каске 200х200 | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы |
|  | Работать в защитных наушниках 200х200 | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума |
|  | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания 200х200 | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания |
|  | Работать в защитной обуви 200х200 | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в защитных перчатках 200х200 | На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током |
|  | Работать в защитной одежде 200х200 | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в защитном щитке 200х200 | На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения |
|  | Работать в предохранительном (страховочном) поясе 200х200 | На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов |
|  | Проход здесь 200х200 | На территориях и участках, где разрешается проход |
|  | Общий предписывающий знак 200х200 | Для предписаний. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности |

#### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ

| Цветографическое изображение | Смысловое значение, Рекомендуемые размеры знака | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Категория помещения / Класс зоны помещения 200х200 | На дверях помещений производственного и складского назначения, наружных установках |
|  | Ответственный за пожарную безопасность 100х200 | В каждом помещении на видном месте |
|  | Ответственный за электробезопасность 100х200 | В каждом помещении где есть электроустановки на видном месте |
|  | Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда 100х200 | В каждом помещении на видном месте |
|  | При пожаре звонить 01 200х200 | В каждом помещении на видном месте |
|  | При пожаре звонить 01 (пленка 200х200) (пленка 200х200) | В каждом помещении на видном месте |
|  | НЕ КУРИТЬ 100х200 | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
|  | Помещение с повышенной опасностью 150х300 | На дверях помещений с повышенной опасностью |
|  | Осторожно. Сварка 150х300 | При сварочных работах / на дверях сварочных постов |
|  | Вход воспрещен! Огнеопасно 150х300 | На дверях помещений |
|  | Проход держать свободным 200х200 | По необходимости, при ремонтных работах |
|  | Ведется видеонаблюдение 150х200 | В местах где ведется видеонаблюдение |
|  | Опасная зона 150х300 | На дверях помещений с повышенной опасностью |
|  | Осторожно! Оборудование включено 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций. В ЗРУ вывешивается на защитных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением |
|  | Ремонт оборудования 150х300 | Вывешивается надписью наружу на оборудовании, на ограждениях токоведущих частей при подготовке рабочего места для проведения испытания повышенным напряжением |
|  | Стой! Опасно для жизни 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций. В ЗРУ вывешивается на защитных временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением (когда снято постоянное ограждение); на временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить; на постоянных ограждениях камер, соседних с рабочим местом. В ОРУ плакат вывешивается при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях возле рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящимся под напряжением. |
|  | Высокое напряжение. Опасно для жизни 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций. В ЗРУ вывешивается на защитных временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением (когда снято постоянное ограждение); на временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить; на постоянных ограждениях камер, соседних с рабочим местом. В ОРУ плакат вывешивается при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях возле рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящимся под напряжением. |
|  | Под напряжением. Опасно для жизни 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций. |
|  | Не закрывать. Работают люди 150х300 | При работах в электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивается на рабочем месте. В ОРУ при наличии защитных ограждений рабочего места вывешивают в месте прохода за ограждение. |
|  | Не включать 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения. Вывешивается на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место. |
|  | Не входить. Работают люди 100х200 | В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивается на вентилях: - воздухопроводов к воздухозаборникам и пневматическим приводам выключателей и разъединителей, при ошибочном открытии которых может быть подан сжатый воздух на работников или приведен в действие выключатель или разъединитель, на котором работают люди; - водородных, углекислотных и прочих трубопроводов, при ошибочном открытии которых может возникнуть опасность для работников. |
|  | Стой! Опасная зона 100х200 | На дверях помещений |
|  | Осторожно. Электрическое напряжение 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций. Крепится на внешней стороне входных дверей, за исключением дверей КРУ и КТП, расположенных в этих устройствах; на наружных дверях камер выключателей и трансформаторов, ограждениях токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях; дверях щитов и сборок напряжением до 1000 В В населенной местности. Крепится на опорах ВЛ выше 1000 В на высоте от 2,5 до 3 м от земли; при пролетах меньше 100 м крепится через опору; при пролетах более 100 м и переходах через дороги - на каждой опоре При переходах через дороги знаки должны быть обращены в сторону дороги, в остальных случаях- сбоку опоры поочередно с правой и левой стороны. Плакаты крепятся на металлических и деревянных опорах. |
|  | Посторонним вход воспрещен 150х300 | Устанавливается на дверях помещений, у входа на объекты, участки и проч., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) |
|  | Место для курения 200х200 | Используется для обозначения места курения |